“襄阳亚克化学有限公司5000t/a磷酸酯阻燃剂、3000t/a间硝基苯胺

建设项目（一期）竣工环境保护验收” 现场检查意见

2017年9月13日襄阳市行政审批局组织襄城区环境保护局及3名专家组成验收组（验收组名单附后），对襄阳亚克化学有限公司襄阳亚克化学有限公司5000t/a磷酸酯阻燃剂、3000t/a间硝基苯胺建设项目（一期）进行竣工环境保护验收现场检查，参加会议的有湖北晶恒检测有限责任有限公司（监测单位）、襄阳亚克化学有限公司（建设单位）等单位代表。

验收组及代表听取了建设单位的《襄阳亚克化学有限公司5000t/a磷酸酯阻燃剂、3000t/a间硝基苯胺建设项目（一期）建设项目环境保护执行报告》、监测单位《襄阳亚克化学有限公司5000t/a磷酸酯阻燃剂、3000t/a间硝基苯胺建设项目（一期）建设项目竣工环境保护验收监测报告》的汇报，到现场进行了环境保护检查，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收组现场检查意见如下：

- 项目基本情况

襄阳亚克化学有限公司5000t/a磷酸酯阻燃剂、3000t/a间硝基苯胺建设项目（一期）建设项目位于阳市余家湖保康工业园内，占地面积约37430m2。2011年8月，襄阳亚克化学有限公司实施了5000t/a磷酸酯阻燃剂、3000t/a间硝基苯胺（一期）建设项目。受到市场因素的影响，间硝基苯胺生产车间长期处于停产状态。建设单位此次申请的验收范围仅为5000t/a磷酸酯阻燃剂生产线及其配套建设的公用辅助工程和环保工程，其配套的公用、辅助工程和污水处理工程均为全厂两条生产线共用设施。5000t/a磷酸酯阻燃剂生产线主体工程为1栋生产车间，布置68个反应釜及配套生产设施；存储工程包括原料仓库1栋和成品仓库1座、罐区1处，罐区布置苯酚储罐3个，甲苯储罐2个，液碱储罐1个，成品储罐4个、热水储罐1个；公辅工程包括一套制冷机组和冷却水循环系统及化验、维修和办公生活设施；环保工程包括工艺废气处理设施、雨污分流及污水处理工程、事故应急系统等。项目实际总投资3000万元，其中环保投资约210万元。该工程于2011年8月开工建设，于2012年12月建成。

二、环境保护执行情况

襄阳亚克化学有限公司5000t/a磷酸酯阻燃剂建设项目的建设中执行了环保“三同时”制度，施工期和试生产期间能落实环评提出的各项污染防治措施。污染处理设施正常运行后，层层落实了各级环保责任制，落实了清洁生产要求。

1、废气治理措施

本次验收项目BDP生产线工艺废气为反应过程中产生的氯化氢气体。各反应釜排气管接入废气处理系统，处理工艺采用二级浆膜吸收+一级填料吸收+碱吸收+15米排气筒。吸收塔利用酸洗工序的酸洗废水作为吸收剂，吸收氯化氢气体后稀盐酸暂存在吸收塔旁边的稀酸罐中，并通过稀酸泵打入降膜塔和填料塔循环使用，最终制成28%盐酸副产品。

溶剂甲苯减压蒸馏后冷凝返回溶剂罐，少量挥发的甲苯无组织排放，通过加强车间换风保持车间环境空气良好。

2、废水治理措施

项目按照“清污分流，雨污分流，循环利用”原则分别设置、循环水专用管网、雨水管网和污水管网。

亚克公司在厂区BDP车间东侧建设污水站一座，污水站南侧建设事故池一座，池内采用玻璃钢防腐防渗，事故池有效容积为435m3。设备冷却水循环利用，污水站西侧建设循环水池。车间生产工艺中产生酸洗废水一部分用碱洗废水的中和，一部分返回氯化氢吸收塔作为吸收水利用。产品水洗后废水作为二次碱洗水利用，二次碱洗废水作为一次碱洗水，最终一次碱洗废水经中和后进入车间外的收集槽，泵入三效蒸发器蒸发后进入污水站生化处理。车间地面保洁废水、车间外设备区建设0.5米高围堰，围堰内全部防腐防渗处理，真空泵废水、跑冒滴漏废水以及事故废水和初期雨水按照涉酸区和涉碱区分别收集后泵入污水站生化处理。生活污水化粪池预处理后铜低浓度生产废水一起泵入污水站处理。污水站设计规模40t/d，废水收集池、调节池、各反应池均进行了防腐防渗处理。

3、固废处理措施

项目生产过程中生产固废为蒸馏产生的残渣(HW11)、过滤残渣和滤布、废包装袋(HW06)，每年产生量为4吨，另外污水站污泥，也属于危险固废，每年产生量约30吨。亚克公司与湖北中油优异环保科技有限公司签订了危废处置协议，委托处理。厂内在JEX车间的东南侧建设了专门的危险固废仓库，仓库占地面积25m2，有效容积100m3。仓库落实了防风、防雨措施，仓库内地面水泥硬化处理后玻璃钢防腐，蒸馏残渣和过滤、污水站污泥采用塑料桶分类收集，并设立了标识，建立了出入库台账和危险固废管理制度。生活垃圾由环卫部门集中处理，企业在厂区设立了生活垃圾临时收集点，并分类收集。

4、噪声治理措施

项目高噪声的设备如空压机、循环泵等采取基础减震等措施，通过设备减震、消声、车间屏蔽隔声和距离衰减来降低设备噪声影响。

5、地下水污染防治措施

本项目按照一般防护区和重点防护区对厂区地面进行不同程度的防渗防腐处理，以防止地下水受污染。

生活区以及仓库、车间地面、厂区路面全部水泥硬化防渗；盐酸罐区和苯酚罐区全部玻璃钢防腐防渗；氯化氢废气处理区铺设耐酸转；碱罐区、碱性废水中和区、甲苯溶剂罐区和成品罐区均采用抗渗水泥硬化防渗；污水站各收集池、处理池和事故应急池均环氧树脂防腐防渗。

三、验收监测结果

1、废气：

（1）BDP车间工艺废气中氯化氢最大排放浓度为54.8mg/m3、最大排放速率为0.0494kg/h，其排放浓度和速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。

（2）厂界氯化氢最大浓度值为0.081 mg/m3，甲苯未检出，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相应标准要求（厂界浓度限值0.2 mg/m3）。

2、废水：

外排废水pH范围值为6.07~6.21、化学需氧量浓度最大值（下同）为273mg/L、悬浮物51mg/L、氨氮18.8mg/L、总磷6.50mg/L、挥发酚0.058 mg/L、盐分586 mg/L。可见处理后废水达到《污水综合排放标准》（GB89-1996）表4三级标准限值要求，同时也满足余家湖污水处理厂进水水质要求。公司污水站运行良好，达到预期设计效果。

3、噪声：

验收监测期间厂界昼间噪声值范围为49.2～57.8dB（A），夜间噪声值范围为47.0～54.3dB（A），监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4：土壤和底泥

亚克公司厂区内土壤和雨水口底泥中的甲苯含量均满足展览会用地土壤环境质量标准》HJ350-2007中标准限值评价（A级：26mg/kg、B级：520mg/kg），其它指标因无相应评价标准，不做评价。

5、地下水：

亚克公司地下水满足《地下水质量标准》(GBT14848-93)Ⅲ类标准，该厂区地下水未受污染。

6、敏感点环境空气：

亚克公司临近的敏感点环境空气中特征污染因子HCL满足《工业企业卫生设计标准》(TJ36-79)居住区最高浓度限值；甲苯满足前苏联《居住区大气中有害物质最高容许浓度》(CH-245-71)中最高容许浓度。该敏感点环境空气质量未受明显影响，亚克公司污染排放对区域环境影响有限。

五、存在问题

- 企业目前尚未取得合法排水资格；

- BDP生产线工艺废气排气筒高度不满足环评要求；

- 三效蒸发釜底残液收集处置措施不规范；

- 氨冷冻区氨罐、泵区未设围堰，不满足环境风险三级防控要求；

- 初期雨水收集池建设不规范；

- 工厂环境管理不到位，无组织排放控制措施不到位；危险废物贮存管理不规范，污水处理设施运行管理不到位；

六、整改要求和建议

- 企业应取得合法排水资格；

- 规范三效蒸发釜底残液收集处置措施；

- 规范建设氨冷冻区氨罐和泵区围堰；

- 完善前期雨水收集设施；

- 加强工厂环境管理，规范危险废物管理，完善无组织排放控制措施；

六、验收报告补充修改意见

- 进一步说明原环评项目建设情况，对比说明验收范围，核实本项目依托的现有设施情况，分析其可行性；

- 补充说明企业排水去向，附相关依据，并分析相关措施的可行性；

- 补充说明生产规模及工艺变更情况，并说明在环境管理方面的合规性；

- 补充危险废物产生量及转运记录；

七、验收结论

襄阳亚克化学有限公司5000t/a磷酸酯阻燃剂建设项目，总体上按环评批复要求建设了污染防治设施，根据《验收监测报告》，验收项目废气、噪声基本实现达标排放。鉴于目前企业废水没有合法去向，验收组经认真讨论后认为，在落实企业排水去向，对存在问题进行整改，监测报告按专家意见进行完善，满足环境管理要求的前提下，本项目可按程序办理环境保护竣工验收手续。

验收组：（名单附后）

2017年9月13日